AI打磨机器人

项目说明书

“ 智能打磨·分层控制·多端联动 ”

适用竞赛：全国物联网设计竞赛

嵌入式芯片与系统设计竞赛

主控芯片：CH32V307VCT6 (RISC-V)

作者：邓林 claude

日期：2026年5月

目录

目录	2

第一章  项目概述	5

1.1 项目背景	5

1.2 应用场景	5

场景一：建筑墙面打磨作业	5

场景二：工业地坪处理	5

场景三：桥梁混凝土养护	5

场景四：物联网智慧工地	5

第二章  技术方案	6

2.1 系统架构总览	6

2.2 三层架构详解	6

2.2.1 指令下发层	6

2.2.2 核心调度层 (CH32V307 主控)	6

2.2.3 总线执行层 (CAN 总线)	6

2.3 硬件方案	7

2.3.1 主控板硬件资源	7

2.3.2 执行层硬件概览	7

2.4 软件方案	7

2.5 通信协议详解	8

2.5.1 CAN 总线通信矩阵	8

2.5.2 ESP32 通信协议	8

2.5.3 DCCP 协议（彩屏交互）	8

2.6 核心功能逻辑	9

2.6.1 按键控底盘移动	9

2.6.2 XY 区域自动打磨	9

2.6.3 联动保护规则	9

2.7 状态机设计	9

第三章  物联网设计竞赛 ESP32 端功能完善方案	11

3.1 云端 ESP32 功能增强	11

3.1.1 接入主流物联网平台	11

3.1.2 设备数字孪生与状态同步	11

3.1.3 OTA 远程固件升级	11

3.1.4 实时数据可视化仪表盘	11

3.1.5 边缘计算与数据预处理	12

3.2 AI 语音 ESP32 功能增强	12

3.2.1 离线语音识别能力	12

3.2.2 语音合成反馈 (TTS)	12

3.2.3 多语言支持	12

3.3 物联网竞赛加分项设计	12

3.3.1 安全与可信体系	13

3.3.2 边云协同与 AI 融合	13

3.3.3 低功耗与电池管理	13

3.3.4 多设备群控与作业优化	13

3.3.5 技术创新点总结	13

第一章  项目概述

1.1 项目背景

随着建筑装修、工业地坪、桥梁养护等领域对表面打磨质量要求的日益提高，传统人工打磨作业存在劳动强度大、效率低下、粉尘危害健康、质量不均匀等痛点。本项目设计了一款 AI 打磨机器人，采用分层控制架构，通过彩屏、云端、语音多端交互，实现智能化、自动化的地面打磨作业。

1.2 应用场景

场景一：建筑墙面打磨作业

建筑装修中的墙面批灰打磨、油漆面打磨是常见工序。传统施工依赖工人手持打磨机操作，长时间作业导致手臂振动病、职业病高发。本机器人可自主规划路径，自动完成整片墙面的垂直打磨，工人仅需远程监控。

场景二：工业地坪处理

现代化工厂地坪需要进行环氧树脂、聚氨酯等杰材料的坪面打磨。大面积地坪作业时，机器人可通过彩屏设定 XY 轴作业区域，自动往返打磨，配合找平模块确保地面平整度达标，效率远超人工。

场景三：桥梁混凝土养护

桥梁墩、桥面等混凝土结构需定期表面打磨以去除碳化层、裂缝修补。在室外高空作业环境下，远程控制可大幅提升安全性，双 ESP32 的云端监控 + AI 语音功能让工人在地面即可完成作业。

场景四：物联网智慧工地

通过云端 ESP32 将设备运行数据实时上传至物联网平台，可实现多台设备群控、作业进度可视化、设备健康度预警、历史作业数据分析等功能，打造智慧工地数字化解决方案。

第二章  技术方案

2.1 系统架构总览

系统采用三层分控架构：指令下发层→核心调度层→总线执行层。彩屏、双 ESP32 作为指令下发端，统一转发标准指令集至 CH32V307 主控芯片；CH32 主控承担核心任务调度中枢，经由 CAN 总线向下分发指令，分别驱动小车底盘、升降找平模块、FOC 打磨电机三大执行单元。

2.2 三层架构详解

2.2.1 指令下发层

彩屏、双 ESP32 共用同一套标准指令集，三方均可生成操作指令并转发至主控，无缝切换、互不冲突。

| 设备 | 接口 | 功能定位 |
| --- | --- | --- |
| 大彩彩屏 | RS485 (DCCP协议) | 物理按键操控：手动移动、单模块调试、XY区域打磨参数设定、状态显示 |
| ESP32-云端 | UART1 (自定义帧) | 对接云平台，远程下发全部指令，同步回传设备运行状态，异常告警 |
| ESP32-AI语音 | UART (自定义帧) | 内置AI语音程序，语音识别转化为标准指令 |

2.2.2 核心调度层 (CH32V307 主控)

主控芯片采用沁恒微 CH32V307VCT6，基于青稞 V4F 内核（RISC-V4F 指令集），主频 144MHz。承担以下核心职责：

- 接收所有前端转发的指令，统筹全机任务逻辑调度

- 解析指令类型，判定执行模式、动作顺序与联动规则

- 统一管控整机运行时序

- 将执行模块回传的状态数据同步反馈至彩屏和双 ESP32，形成闭环

2.2.3 总线执行层 (CAN 总线)

主控通过 CAN 总线下发控制指令，驱动三类硬件执行机构，各模块独立响应总线指令并回传状态：

| 模块 | 职能 | 关键指令 |
| --- | --- | --- |
| 小车底盘机构 | 整机行走移动动作（含电机驱动+编码器闭环） | CAN-ID 0x2B0: 方向+速度控制 |
| 升降找平模块 | 高度调节+地面平整度检测+调平作业 | CAN-ID 0x2B1: 使能+方向(0停/1升/2降/3找平)+距离 |
| FOC打磨电机 | 打磨电机启停+转速调节 | CAN-ID 0x2B2: 启停使能+转速 |

2.3 硬件方案

2.3.1 主控板硬件资源

| 功能模块 | 引脚/接口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CAN总线 | PA11(RX), PA12(TX) | 连接小车底盘、升降找平、FOC打磨电机 |
| RGB LED | bsp_rgb驱动 | 设备状态指示灯 |
| 蜂鸣器 | bsp_beep驱动 | 提示音/告警 |
| OLED(SSD1306) | PE3~PE6(软件I2C) | 本地调试显示 |
| TIM1 | — | 系统时基中断(通信处理) |

2.3.2 执行层硬件概览

- 小车底盘模块：2×TB6612FNG电机驱动芯片，4路独立驱动，4路正交编码器闭环控制

- 升降找平模块：步进电机驱动，激光位移传感器/压力传感器检测平整度

- FOC打磨电机模块：矢量控制无刷电机，支持转速/电压/电流/温度多参数采集

2.4 软件方案

主控软件采用三层架构，从上到下为：

| 层级 | 文件夹 | 职责 | 关键模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用层(APP) | APP/ | 协议处理、任务调度、状态机 | scheduler, core_control, can_app, DCCP_comand, ESP32_comand, usart_app |
| 硬件抽象层(HAL) | HAL/ | 外设功能封装 | hal_can, hal_usart, hal_rgb, hal_beep |
| 板级支持包(BSP) | BSP/ | 底层驱动初始化 | bsp_can, bsp_usart, bsp_rgb, bsp_beep, Timer, SysTick, Delay |

2.5 通信协议详解

2.5.1 CAN 总线通信矩阵

主控下发→执行模块：

| CAN-ID | 目标 | 数据字段 |
| --- | --- | --- |
| 0x2B0 | 小车底盘 | [0]=指令标识 [1]=模式 [2]=方向 [3]=速度 [4]=应答 [5-6]=预留 [7]=序列号 |
| 0x2B1 | 升降找平模块 | [0]=功能 [1]=使能 [2]=方向(0停/1升/2降/3找平) [3-4]=距离 [5-6]=预留 [7]=序列号 |
| 0x2B2 | FOC打磨电机 | [0]=启停使能 [1]=转速 [2-6]=预留 [7]=序列号 |

执行模块回传→主控：

| CAN-ID | 来源 | 数据字段 |
| --- | --- | --- |
| 0x2A0 | 小车底盘 | 应答状态 |
| 0x2A1 | 升降找平模块 | 功能码/完成标志/当前高度/平整度检测结果 |
| 0x2A2 | FOC打磨电机 | 启动状态/温度/电压/电流/转速 |

2.5.2 ESP32 通信协议

自定义 15 字节固定长帧，采用统一协议格式：

[AA][55][A5] [设备地址] [功能码] [数据×6] [FF][FD][FF][FF]

| 设备地址 | 目标 | 控制内容 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 小车底盘 | 方向(1-6) + 速度 |
| 0x02 | 升降找平模块 | 升降/调平指令 |
| 0x03 | FOC打磨头 | 启停 + 转速 |

2.5.3 DCCP 协议（彩屏交互）

上传（主控→彩屏）：轮询刷新 6 个显示项——FOC转速、FOC温度、FOC电压、FOC电流、打磨头高度、任务完成进度

下发（彩屏→主控）：触摸按钮 + 参数输入——底盘方向键、打磨/找平控制键、XY自动运行参数

2.6 核心功能逻辑

2.6.1 按键控底盘移动

- 四向方向键专属控制底盘，仅触发底盘动作

- 按压期间小车持续移动，松开按键即刻停行

- 移动过程中主控联动管控：打磨电机自动降速 + 升降模块同步抬升，规避移动磕碰磨损

2.6.2 XY 区域自动打磨

作业流程：

- 录入 X、Y 轴区域参数作为作业指令

- 主控依据参数规划打磨路径

- 作业循环：小车静止 → 打磨头工作 + 升降模块落地找平 → 平整度达标反馈 → 主控下发移动指令 → 打磨头降速 → 设备沿 X轴行进

- 抵达预设 X 位移后横向左移，反向复刻打磨流程

- 循环直至达到 Y 轴设定次数，整片区域打磨工序完成

2.6.3 联动保护规则

| 场景 | 联动动作 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 底盘移动时 | 打磨电机自动降速 + 升降模块自动抬升 | 防止磕碰磨损 |
| 打磨作业时 | 底盘静止 + 升降模块落地找平 | 确保打磨质量 |
| 平整度不达标时 | 禁止底盘移动，等待找平完成 | 保证作业精度 |

2.7 状态机设计

主控采用有限状态机模型统一管控作业时序：

STATE_IDLE → STATE_PREPARE → STATE_WORKING → STATE_TURNING → STATE_COMPLETE

| 状态 | 说明 | 子状态 |
| --- | --- | --- |
| STATE_IDLE | 空闲，等待指令 | — |
| STATE_PREPARE | 准备：设备归位、找平落地 | — |
| STATE_WORKING | 打磨作业中：静止打磨+找平检测 | GRINDING, FOC_START, FOC_STOP, WAITING |
| STATE_TURNING | 换行转向：打磨头降速抬升+横向位移 | MOVE_FORWARD, MOVE_BACKWARD, STOP |
| STATE_COMPLETE | 完成：循环结束，设备归位 | — |

第三章  物联网设计竞赛 ESP32 端功能完善方案

双 ESP32 是本项目实现物联网化的核心网关。以下从云端 ESP32、AI语音 ESP32、物联网竞赛加分项三个维度，详细说明功能完善方案。

3.1 云端 ESP32 功能增强

3.1.1 接入主流物联网平台

通过 MQTT 协议对接主流物联网平台（阿里云 IoT、华为云 IoT、中国移动 OneNET 等），实现设备与云端的双向通信。

- 采用 MQTT 3.1.1 协议，支持 QoS1 确保消息可靠传输

- 实现设备注册、认证、心跳保活、状态上报、指令下发完整链路

- 使用 TLS 1.2 加密传输，保障数据安全

3.1.2 设备数字孪生与状态同步

在云端维护设备的数字孪生模型，即使设备离线，云端仍保持最后状态，重新上线后自动同步。

- 定义 JSON 格式的设备影子文档：包含设备信息、运行状态、故障码、作业进度等

- 云端下发指令后，设备在线时立即执行，离线时指令缓存至设备影子，上线后自动执行

3.1.3 OTA 远程固件升级

基于 ESP32 的 OTA (Over-The-Air) 能力，实现主控 CH32V307 和 ESP32 本身的固件远程升级。

- ESP32 作为网关，接收云端推送的固件包，通过 UART 协议为 CH32 主控刷写固件

- 支持断点续传、校验失败回滚、分区切换等可靠性机制

- 云端管理多个固件版本，支持批量升级、灰度发布

3.1.4 实时数据可视化仪表盘

在云平台搭建实时数据仪表盘，展示设备全生命周期数据：

- 实时数据：电池电量、机身温度、打磨转速、当前高度、电流、电压

- 统计分析：作业时长统计、打磨面积统计、故障频次分析、设备利用率

- 地图展示：多台设备分布状态、在线/离线/故障状态一目了然

3.1.5 边缘计算与数据预处理

利用 ESP32 的双核处理器能力，在本地预处理数据后再上传，减少云端压力和带宽消耗。

- 本地异常检测：电流超阈值、温度升高、转速异常等实时判断，触发后立即上报

- 数据聚合上传：正常数据每 10s 聚合上传一次，异常数据实时上传

- 本地缓存：断网时数据存储在 SPIFFS，恢复后补传

3.2 AI 语音 ESP32 功能增强

3.2.1 离线语音识别能力

利用 ESP32-S3 或外接语音识别模块，实现离线语音命令识别，无需依赖云端服务。

- ESP-SR (Espressif Speech Recognition) 实现离线命令词识别

- 支持自定义命令词集：“开始打磨”“停止”“前进”“后退”“加速”“减速”等

- 唤醒词检测：“小智小智”唤醒后进入语音控制模式

3.2.2 语音合成反馈 (TTS)

通过 TTS 技术将设备状态、操作结果、告警信息转化为语音播报，实现双向语音交互。

- 操作确认：“已开始打磨，当前转速 3000 转”

- 状态播报：“电量 85%，已完成作业 60%”

- 告警提示：“温度过高，请检查设备”

3.2.3 多语言支持

根据用户需求扩展中英文双语语音命令识别，提升产品国际化竞争力。

3.3 物联网竞赛加分项设计

3.3.1 安全与可信体系

- 设备认证：基于 X.509 证书的双向认证，确保设备身份可信

- 通信加密：TLS 1.2 + AES-128 加密传输，防止数据泄露和中间人攻击

- 权限分级：操作员/管理员/超级管理员三级权限，敏感操作需确认

- 安全日志：所有操作记录上传云端存证，不可篡改

3.3.2 边云协同与 AI 融合

- 边缘智能：ESP32 本地运行轻量级故障诊断模型，异常实时告警不依赖云端

- 云端 AI：历史数据上传云端训练预测维护模型，反哺边缘提升精度

- K230 视觉集成：预留 UART5 接口连接 K230 AI 视觉模块，可扩展缺陷检测、路径规划等视觉引导功能

3.3.3 低功耗与电池管理

- ESP32 采用 Deep Sleep + 定时唤醒模式，待机功耗 < 100μA

- 电池 SOC 精确估算，电量低于 10% 自动返航充电

- 太阳能充电管理（室外作业场景）

3.3.4 多设备群控与作业优化

- 多机协作：云端统一调度多台打磨机器人分区作业，避免重复打磨和碰撞

- 作业报告：自动生成 PDF 作业报告（时间、面积、耗电、质量评分）

- 开放 API：提供 RESTful API 接口，支持第三方系统集成（智慧工地管理平台、MES 系统等）

3.3.5 技术创新点总结

本项目在物联网竞赛中的核心竞争优势：

| 创新维度 | 具体实现 | 竞赛亮点 |
| --- | --- | --- |
| 多端融合交互 | 彩屏+云端+语音三端统一指令集 | 展示多模态人机交互能力 |
| 分层控制架构 | CH32V307+CAN总线+三大执行单元 | 体现工业级系统设计思想 |
| 边云协同 | ESP32边缘计算+云端 AI模型 | 符合 IoT边云协同趋势 |
| 安全可信 | X.509认证+TLS加密+三级权限 | 满足工业物联网安全要求 |
| AI+物联网 | 离线语音+AI视觉+边缘诊断 | 展示 AIoT 融合创新 |
| 开放生态 | RESTful API+标准 MQTT 协议，可集成第三方平台 | 具备产业化落地潜力 |

—— 本文档由 CLAUDE.md 自动生成，用于 2025 年嵌入式芯片与系统设计竞赛 / 全国物联网设计竞赛 ——